Interface FT817

Galvanické oddělení

verze 1.0

návod k obsluze a použití

napsal Michal Zelinka, Květen 2011

czCube, o.s.

Obsah

1  Úvod	1

2  Popis zapojení konektorů	1

2.1  RS232	1

2.2  Audio In	1

2.3  Audio Out	1

2.4  Příposlech	2

2.5  Data Port	2

2.6  ACC Port	2

3  Popis konektorů na DPS	2

3.1  SV3 – DATA PORT	2

3.2  SV4 – ACC PORT	3

3.3  SV7 – CPU PTT/Baud	3

3.4  SV8 – RS 232	3

3.5  SV1,2/SV5,6 – Audio galvanické oddělení	3

4  Popis propojek na DPS	3

4.1  JP1,JP2 – Audio	3

4.2  JP5,JP7 – PTT, Baud	3

5  Popis celkového zapojení	3

6  Popis DPS	3

# 1  Úvod

Zařízení Interface FT817 je obousměrné, galvanicky oddělené rozhraní, zapojované mezi FT817 a PC. Tvoří přizpůsobení portu RS232 obou zařízení s možností nastavení logických úrovní pro ovládání či doplnění o MCU s komunikační nadstavbou. Oboustranné oddělení a napěťové přizpůsobení audio signálů s možností výměny oddělovacích prvků (použití transformátorků nebo izolačních OZ). Kontrola stavu I/O komunikace a audio příposlech obousměrné komunikace zesílené vlastním výstupním zesilovačem.

Mechanická konstrukce je navržena tak, aby celé zařízení bylo položeno pod FT817, bylo jednoduše propojeno a indikační LED pro sledování aktuálního stavu byly viditelné na předním panelu. Tomu odpovídá i použitá univerzální přístrojová krabička.

Přední panel tvoří pouze řada LED diod a následném pořadí zleva doprava a udanou funkcí. Indikační LED diody jsou dále rozděleny do dvou skupin, podle příslušnosti k dané galvanicky oddělené straně Interface.

LED   Význam	Barva	     Příslušnost	Funkce

1 	    RX 	 	 Z 	     PC		Rx komunikace PC s FT817

2 	    TX 	  	 Or 	     PC 		Tx komunikace FT817 s PC

3 	    PTT 	 R  	     PC 		Stav RTS (PTT) signálu na optočlenu

4 	    Baud 	 Z 	     PC 		Stav DTR (Baud) signálu na optočlenu

5 	    1200	 Or 	     FT817 	Signálové relé přepnuto na 1200bps

6 	    9600 	 Or 	     FT817 	Signálové relé přepnuto na 9600bps

7 	    Power	 Z 	     FT817 	Napájení z FT817

Na zadním panelu jsou pouze tři konektory, Audio Input / Output a Loudspeaker. Dále tu vystupují dva kabely, jejichž konce jsou po 30cm od krabičky zakončeny konektory, které se zapojí přímo do FT817 (DATA a ACC port).

Na levé straně je konektor portu RS232 pro komunikaci Interface s PC. Kabel na propojení obou zařízení je standardní přímý 1:1, 9pinový D-Sub M a F.

# 2  Popis zapojení konektorů

Zde je popsáno zapojení externích konektorů na Interface FT817.

## 3  RS232

Jedná se o klasické zapojení portu RS-232C v provedení DE 9 F (9pinový D-Sub konektor) z něhož jsou piny zapojeny:

Pin		 Směr 		Popis			Funkce na Interface

1 	 CD 	 <-- 	Carrier Detect			N/A

2 	 RXD 	 <-- 	Receive Data 			Rx komunikace s FT817

3 	 TXD 	 --> 	Transmit Data 		TX komunikace s FT817

4 	 DTR 	 --> 	Data Terminal Ready 		Nastavení komunikace na 1200/9600bps

5 	 GND 	 ---- 	System Ground 		GND

6 	 DSR 	 <-- 	Data Set Ready 		N/A

7 	 RTS 	 --> 	Request to Send 		Signál pro sepnutí PTT

8 	 CTS 	 <-- 	Clear to Send 			N/A

9 	 RI 	 <--	Ring Indicator			N/A

Veškeré signály jsou galvanicky odděleny optočleny a napěťově přizpůsobeny pro oba typy zařízení.

## 4  Audio IN (Input)

Vstupní port audiosignálu z PC určeného pro vysílání. Frekvenční rozsah, který je možné přenášet, začíná kolem 200 Hz a dosahuje k 18 kHz s rozsahem prostupnosti -3 dB (teoreticky je 40 Hz – 150 kHz). Samozřejmě záleží na použitém členu pro galvanické oddělení, který nejvíce degraduje frekvenční rozsah. Vstupní napětí je nastavitelné vnitřním trimrem R29 v rozmezí 250 mVpp až 4 Vpp, při vstupní impedanci 1 kΩ. (standardně nastaveno na 1 Vpp)

## 5  Audio OUT (Output)

Vstupní port audiosignálu z FT817 určeného pro další zpracování v PC. Výstupní napětí je možné nastavovat vnitřním trimrem R31. Rozsah a nastavení záleží na použitém členu pro galvanické oddělení. (standardně nastaveno na 1 Vpp)

## 6  Příposlech (Loudspeaker)

Port pro připojení sluchátek nebo reproduktorů pro příposlech obousměrné analogové komunikace. Vnitřními propojkami (JP1 a JP2) lze nastavit každý kanál dle požadavků na odposlech vstupního či výstupního signálu. Výstupní audio zesilovač má možnost vnitřního nastavení úrovně signálu vnitřním trimrem R2 a R3.

## 7  DATA port pro FT817

Port s označením DATA na FT817 slouží pro ovládání příjmu/vysílání a přenos audio dat. Zapojení pinů konektoru Mini-DIN (MDD6ST) portu je následující:

Pin		 		Směr		Funkce na Interface

1 	 Data In 	 	<-- 	Vstup audio signálu pro vysílání

2 	 GND	 	 	---- 	GND

3 	 PTT	  		<-- 	Ovládání PTT

4 	 Data Out 9K6 	 --> 	Výstup audio signálu pro přenos rychlostí 9K6

5 	 Data Out 1K2 	 --> 	Výstup audio signálu pro přenos rychlostí 1K2

6 	 SQL 	 	 	<-- 	N/A

Data In: Vstupní napětí pro přenos rychlostí 1200bps je 40 mVpp při vstupní impedanci 10 K a při přenosu rychlostí 9600 bps je 1 Vpp při impedanci 10 K. Proto je na výstupu z Interface FT817 signálním relé ovládaný výstupní dělič, který dle požadavku na rychlost přenosu nastavuje vhodnou úroveň výstupního signálu.

PTT: Při spojení signálu s GND začne FT817 vysílat, na straně interface je řešeno pomocí spínacího tranzistoru bez zapojeného zdvihacího odporu proti plusu napájení. (na DPS je připraveno místo pro tento odpor, ale není osazen)

Data Out 1K2/9K6: Výstupní audiosignál pro přenos dat danou rychlostí. Výstupní napěťové hladiny jsou pro 1200 bps – 300 mVpp/10 K a pro 9600 bps 500 mVpp/10 K. Na straně Interface je řešeno pouze přepínání z daného výstupu signálním relé.

SQL: Při spojení signálu s GND je SQL uzamčeno. Této signál není obsluhován interfacem.

## 8  ACC port pro FT817

Zapojení pinů konektoru Mini-DIN (MDD8DD) portu je následující:

Pin		 		Směr		Funkce na Interface

1 	 Ucc 13,8V 	 	--> 	Napájení Interface

2 	 GND	 	 	---- 	GND

3 	 GND Tx  		---- 	GND pro Tx

4 	 Data Tx	 	--> 	Tx komunikace po RS232

5 	 Data Rx 		<-- 	Rx komunikace po RS232

6 	 Data Baud 	 	--> 	N/A

7	 ALC			----	N/A

8	 Tx INH		----	N/A

Ucc 13,8V: Výstup napětí 13,8V je použito pro napájení veškeré elektroniky Interface. Výstup je možné zatížit proudem až 500 mA.

Data TX / Data RX: Obousměrná sériová komunikace s FT817, rozhraní pracuje ve standardu TTL úrovní (+5V). Komunikační protokol popsán v manuálu k FT817.

# 9  Popis konektorů na DPS

Popis interních konektorů přímo na DPS Interface FT817

## 10  SV3 – DATA port

Konektor v provedení jednořadá lišta o 6-pinech určený na kablík pro Data port komunikace s FT817, popsáno v č.2.5. Zapojení pinů na DPS:

Pin		 		Směr		Funkce na Interface

1 	 Data In 	 	--> 	Výstup audio signálu pro vysílání

2 	 GND	 	 	---- 	GND

3 	 PTT	  		--> 	Ovládání PTT

4 	 Data Out 9K6 	<-- 	Vstup audio signálu pro přenos rychlostí 9600bps

5 	 Data Out 1K2 	<-- 	Vstup audio signálu pro přenos rychlostí 1200bps

6 	 Nezapojen

## 11  SV4 – ACC port

Konektor v provedení jednořadá lišta o 8-pinech určený na kablík pro ACC port komunikace s FT817, popsáno v č.2.6. Zapojení pinů na DPS:

Pin		 		Směr		Funkce na Interface

1 	 Ucc 13,8V 	 	--> 	Napájení Interface

2 	 GND	 	 	---- 	GND

3 	 GND Tx  		---- 	GND pro Tx

4 	 Data Tx	 	--> 	Tx komunikace po RS232

5 	 Data Rx 		<-- 	Rx komunikace po RS232

6 	 Nezapojen

7	 Nezapojen

8	 Nezapojen

## 12  SV7 – MCU PTT/Baud

Port se skládá z lišty 2x4 piny a je určen pro doplnění Iterface o MCU nadstavbu sériové komunikace pro ovládání FT817 vstupů PTT a Baud. Konektor obsahuje vstup signálu RTS v TTL úrovni (+5V) pro ovládání PTT vstupu FT817 a výstup směrem k optočlenu. Dále vstup DTR signálu přímo z RS232 (+/- 12V) a opět výstup k optočlenu interface. Pokud není použito MCU pro řízení komunikace, jsou tyto piny propojeny propojkami napřímo a FT817 se řídí přímo logickou úrovní portu PC. Port dále obsahuje dva piny napájení (GND a +5V) a další dva nezapojené piny do kříže s piny napájení pro vyloučení možnosti zkratování napájení chybně zapojenou propojkou.

Pokud není použit MCU, může, hlavně při startování OS (Plug and Play operační systémy detekují ovládáním signálu RTS PnP zařízení 232), docházet k nechtěnému ovládání FT817, včetně nechtěného spuštění vysílaní !!

Zapojení pinů konektoru pro MCU je následující:

Pin		 		Směr		Funkce na Interface

1	 Nezapojen

2 	 GND	 	 	---- 	GND

3 	 Ucc +5V 	 	--> 	Napájení MCU +5V

4 	 Nezapojen

5 	 Out Baud 		<-- 	Výstup z MCU k FT817, nastavení Baud

6 	 In DTR		-->	Vstup DTR signálu přímo z RS232

7	 Out PTT 		<-- 	Výstup z MCU k FT817, spínání PTT

8	 In RTS		-->	Vstup RTS signálu v logice TTL (+5V)

## 13  SV8 – RS232

Klasické zapojení portu RS232 v provedení DE 9 F (9pinový D-Sub konektor) přímo zapájený do DPS. Bližší popis č.2.1.

## 14  SV1/2, SV5/6 – Audio galvanické oddělení

Pro jednoduchost výměny modulů galvanického oddělení, či záměnu transformátorové verze za opto-izolační, jsou na DPS konektory SV1,2 pro signál z FT817 a SV5,6 pro signál do FT817. Každý z těchto konektorů má 4-piny zapojené v pořadí :

Pin		 		Směr		Funkce na Interface

1	 GND-A	  	---- 	GND Audio vrstvy

2 	 GND	 	 	---- 	GND IO vrstvy

3 	 Ucc +12V 	 	--> 	Napájení případné elektroniky OZ

4 	 Audio			<->	Vstup nebo výstup audio signálu

Konektory vstupu a výstupu modulu galvanického oddělení jsou navzájem zrcadlově obrácené a tak je možné provádět záměnu vstupního a výstupního modulu mezi sebou.

# 15  Popis propojek na DPS

Na DPS je mimo dvou pevných propojek které tvoří propojení GND-IO a GND-A i několik konfiguračních propojek.

## 16  JP1, JP2 - Audio

Propojkou JP1 se nastavuje Levý kanál příposlechu na vstupní nebo výstupní Audio signál.

Propojkou JP2 se nastavuje Pravý kanál příposlechu na vstupní nebo výstupní Audio signál.

## 17  JP5, JP7

Propojkou JP5, je možné invertovat logiku signálu Baud ovládání komunikační rychlosti.

Propojkou JP7, je možné invertovat logiku signálu PTT ovládání vysílání FT817.

# 18  Popis celkového zapojení

Zapojení je poměrně jednoduché a skládá se z několika bloků umístěných na jedné DPS:

Napájecí zdroj: Pro napájení celého interface je použito napětí 13.8V z ACC Portu FT817 popsáno č.3.2, které je odjištěno trubičkovou pojistkou 315 mA v patici na DPS. Pro napájení strany Interface propojené s FT817 je použito přímo toto napětí, pouze jištěné ZD15V proti přepětí a diodou pro případ přepólování. Pro napájení PC strany je pro galvanické oddělení použit DC/DC měnič (12V-12V) s doplněnou stabilizací výstupní strany na 5V.

Rozhraní RS232: Jedná se o klasické zapojení obvodu MAX232 u kterého jsou použity dva vstupy a jeden výstup na straně RS232.

Optočleny: Slouží pro kompletní galvanické oddělení I/O signálů. Vstupy a výstupy, které je možné ohrozit negativním napětím, mají zapojeny ochranné diody. Pro možnost změny platné logické úrovně výstupů pro řízení PTT a Baud, jsou výstupy z těchto optočlenů doplněny o jednoduché tranzistorové negování. Jumperem je tak možné zvolit druh logické úrovně pro řízení FT817.

Audio zesilovače: Jsou použity tři nezávislé OZ zesilovače s klasickým zapojením. Jeden pro zesílení a přizpůsobení signálu z PC směrem k FT817, druhý stejný opačným směrem pro zesílení signálu z modulu galvanického oddělení směrem do PC. Třetí, dvojitý je určen pouze pro příposlech audio signálů aby nedocházelo k ovlivňování parametrů komunikace.

Signálové relé: Z důvodu odstupu signálů interface obsahuje dvě signálové relé, jedno pro změnu parametrů děliče na výstupu z interface směrem k FT817. Druhé relé pro přepínání výstupů audio signálů z FT817 směrem k modulu galvanického oddělení při změně komunikační rychlosti.

# 19  Popis DPS

DPS je na dvouvrstvém plošném spoji a je zapojením rozdělen do dvou elektricky oddělených dílů, strana PC a strana FT817. Každá z těchto stran je dále dělena na analogovou a digitální stranu, což je zřejmé hlavně z propojení GND. Analogová část má svoje rozvody GND-A spojené s ostatní GND v jednom bodě. Propojení je realizováno drátovou propojkou JP3 a JP4 napevno zapájenou v DPS, rozpojení této propojky nedoporučuji.